# Специальные низковольтные насосы UP на 12 и 24 В

Самовсасывающие электрические насосы из бронзы для перекачки солярки, машинного масла, нефти, соленой воды, антифризов и др. жидкостей, не содержащих абразивных веществ. Пригодны для продолжительной работы и эксплуатации в тяжелых режимах. Модель легка в переноске, установке и эксплуатации. Основные характеристики: Электрическое питание – 12 или 24 В.;Подача – до 26 л/мин.; Напор – до 40 м Модель; Напряжение; Плавкий предохранитель; Расход, Qmax; Напор, Hmax. UP 3; 12,Вольт; 10, Aмпер; 14,л./мин; 20,м. UP 4; 24,Вольт; 5, Aмпер; 14,л./мин; 20,м. UP 6; 12,Вольт; 15, Aмпер; 26,л./мин; 20,м. UP 6; 24,Вольт; 7,5, Aмпер; 26,л./мин; 20,м. UP 9; 12,Вольт; 15, Aмпер; 14,л./мин; 40,м. UP 9; 24,Вольт; 7,5, Aмпер; 14,л./мин; 40,м. "Основные области применения: Используются в быту, сельском хозяйстве, на лодочных станциях для: перекачки антифриза, заполнения систем отопления и создания максимального давления до 4 бар; подачи топлива к отопительным котлам; перекачки дизельного топлива; заправки катеров, лодок, перекачки запасов воды; дозаправки сельскохозяйственной техники, работающей на дизельном топливе; перекачки легкого машинного масла и т. п. Материалы: Гидравлическая часть выполнена из бронзы с валом из нержавеющей стали. Насосы укомплектованы предварительным сетчатым фильтром и штуцерами для подсоединения шлангов. UP3,UP4; UP6; UP9. Предупреждение. Запрещается использовать насосы для перекачки бензина и других жидкостей с высоким содержанием легковоспламеняющихся газов. Избегать работы «всухую». Использовать всегда с фильтром. Насосы должны быть снабжены тепловым реле или плавким предохранителем