# Водонепроницаемая соединительная муфта для электрического кабеля

4 x 1,5  -  4 x 2,5  -  4 x 4

A - разделите обе части соединительной муфты и введите концы кабеля в соответствующие отверстия.

При этом диаметр отверстия нужно подогнать к диаметру электрического кабеля, для этого, если необходимо, часть A надрезать (см. рис.1).

B - соедините отдельные провода друг с другом. При этом нужно обратить внимание на то, чтобы провода оставались друг от друга разделенными. Используйте для этого прилагаемые изоляторы (рис.1).

C - соедините две части муфты друг с другом вращением в направлении стрелки.

D - используйте для уплотнения прилагаемую клейкую ленту вокруг обоих крайних отверстий (кабель вход и выход).

E - наполните муфту смолой, после того, как Вы подготовили состав как указано ниже:

* Возьмите пакет смолы и удалите разделительную шину.

* Смешайте смолу давлением рук на всех сторонах пакета, до тех пор, пока смола и отвердитель не смешаются равномерно. Не нажимайте при этом слишком сильно на края пакета. Если комнатная температура лежит ниже 10 °C, Вы должны прогреть пакет руками с двух сторон для упрощения смешивания.

X ЯДОВИТЫЙ Соприкосновение с кожей может вызвать раздражение. Наденьте защитные перчатки и защитите глаза и лицо. Избегайте вдыхания паров. Используйте только в хорошо проветриваемых местах. При попадании в глаза, промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть большим количеством воды с мылом. Загрязненную одежду перед повторным использованием стирать. Хранить в местах не доступных для детей. Температура хранения от 15°C до 45°C.