Официальный дистрибьютор в России

ЗАО ПО «ПромАвтоматика»

Сервисная служба

г. Москва, ул. Большая Почтовая ул., 38, стр. 5

тел. (095) 265-2890

# НАСОС ПОГРУЖНОЙ

ESPA

ACUA

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

.

| X |  | X |  | Отключился поплавковый выключатель | Ждать пока уровень воды не достигнет первоначального |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X |  |  | Неправильно установлен обратный клапан | Поменять направление клапана |
|  |  |  | X | Изношенны рабочие колеса | Обратитесь в сервисный центр |
| X |  |  | X | Неправильно соединен конденсатор (однофазный вариант) | Обратитесь к электросхеме |
|  |  |  | X | Повреждение напорного патрубка | Заменить дефектный участок |
| X |  |  |  | Повреждение кабеля | Проверить кабель |

Благодарим Вас за покупку.

В настоящем руководстве содержатся правила эксплуатации и технического обслуживания.

В данную публикацию включена вся новейшая информация, доступная на момент издания.

Это руководство должно рассматриваться как неотъемлемая часть данного вида товара, при последующей продаже покупатель должен получить его вместе с товаром.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО.

Товары фирмы ESPA безопасны и надежны в работе при условии их эксплуатации в соответствии с правилами.

Если у Вас возникнут проблемы или появятся вопросы в связи с данным видом товара, свяжитесь с официальным дилером фирмы ESPA.

#### СОДЕРЖАНИЕ

- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ……...……………….….  3

- ВВЕДЕНИЕ ………………………………………….…...  4

- УСТАНОВКА ………………………………………..…..  5

- УСТАНОВКА ОТВОДНОЙ ТРУБЫ ………………..….  5

- ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ ………………………..…..  5

- ПОДГОТОВКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ …….….  6

- ВКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………....  6

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ ………………………………….…...  7

- ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ ….  7

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Если насос не работает длительный период, рекомендуется, слить воду, очистить и сохранять в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Внимание: В случае повреждения насоса или кабеля ремонт обеспечивает мастер по обслуживанию.

9. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ

1. 	Насос не включается

2. 	Насос работает, но нет потока.

3. 	Насос останавливается произвольно.

4. 	Насос не дает паспортной производительности.

| 1 | 2 | 3 | 4 | Причины: | Решения: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  |  |  | Неисправность в электросети | Проверьте предохранитель и другие защитные приборы |
|  | X |  |  | Упал уровень воды | Проверьте высоту установки насоса |
|  |  | X |  | Несоответствующее напряжение | Проверить величину сетевого напряжения и указанного на насосе |
|  |  |  | X | Общая манометрическая высота больше паспортной | Проверить геометрическую высоту и потери напора |
| X |  | X |  | Срабатывание тепловой защиты | Выключить тепловую защиту или ждать охлаждения насоса |
|  | X |  |  | Рассоединение напорного трубопровода | Соединить трубу с напорным патрубком насоса |
|  |  | X | X | Уменьшение уровня воды в колодце | Уменьшить проходное сечение клапана на напорном трубопроводе |
|  |  |  | X | Забился фильтр на всасывании | Очистить фильтр |

6. ПОДГОТОВКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Убедитесь, что частота и напряжение сети соответствуют данным насоса.

Убедитесь, что насос полностью погружен.

НАСОС НЕ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ БЕЗ ВОДЫ!

7. ВКЛЮЧЕНИЕ

Убедитесь, что все клапаны в трубопроводе открыты.

Подключите электропитание. При первом пуске вода появится в местах потребления через некоторое время после включения насоса.

Для трехфазных моделей, если обнаружится, что поток меньше ожидаемого - значит направление вращения электродвигателя неправильное.

Проверьте, чтобы обеспечивалось вращение двигателя в соответствии с обозначенным направлением. При неправильном направлении вращения трехфазных двигателей переставьте местами любые две фазы.

Если в работе насоса появились какие-то отклонения от нормы - обратитесь к Списку возможных неисправностей и способов их устранения.

1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В целях обеспечения собственной безопасности и безопасность окружающих, обратите внимание на следующие меры предосторожности.

Знаки вместе с одним из таких слов как

“Danger” или “Warning” означают, определенный уровень опасности возникающей из-за неправильного соблюдения правил безопасности:

Предупреждает о том, что из-за неправильного соблюдения техники безопасности можно получить удар током.

##### Danger

risk of

electric shok

Предупреждает о том, что из-за неправильного соблюдения техники безопасности, может быть нанесен вред здоровью человека

###### Danger

Предупреждает о том, что из-за неправильного соблюдения техники безопасности, может быть нанесен вред товару.

Warning

2. ВВЕДЕНИЕ

Пожалуйста, изучите инструкцию в целях лучшего использования насоса и его безопасной эксплуатации.

Acua - погружной моноблочный центробежный насос. Используются для перекачивания воды из открытых водоемов, колодцев и скважин с минимальным диаметром 100 мм  (4 "). Рабочие колеса насоса имеют свободный (плавающий) ход, позволяющий уменьшить их износ при большем содержании песка.

Однофазное исполнение имеет встроенную тепловую защиту с автоматическим  перезапуском. Мотор обладает свойством внутреннего охлаждения. Эти насосы предназначены для чистой воды, с содержанием твердых частиц до 100 гр./м3 во взвешенном состоянии, с максимальной температурой 35°С.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: правильная работа насоса обеспечивается при соблюдении инструкции по установке и эксплуатации.

ОПАСНОСТЬ: несоблюдение инструкции может привести к повреждению насоса.

Насос не должен находиться в водоеме, где могут находиться люди. Смазочные материалы в двигателе - не ядовиты.

3. УСТАНОВКА

Насос не должен устанавливаться на дно и касаться стен скважины. Чтобы избежать этого, насос должен подвешиваться при помощи троса через специальные кронштейны, которые находятся в верхней части.

Насос запрещено подвешивать за электрокабель и трубопровод.

Во избежания повреждения электрокабеля рекомендуется закрепить его на трубопроводе  хомутами.

Максимальная глубина погружения зависит от модели насоса.

4. УСТАНОВКА ОТВОДНОЙ ТРУБЫ

Присоединительный диаметр напорного патрубка 1 " с внутренней резьбой. Трубопровод не должен опираться на насос. Рекомендуется устанавливать обратный клапан для предотвращения опорожнения трубопровода.

5. ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ

Электрооборудование должно быть с эффективным заземлением и соответствовать  национальным правилам. Насос должен быть снабжен высокочувствительным дифференциальным выключателем     (Iv=30mA). Однофазные двигатели имеют встроенную тепловую защиту от перегрузок. На трехфазных двигателях устанавливают тепловую защиту пользователи.

Насосы снабжены электрокабелем. Если Вы желаете удлинить его, используйте только кабель Н07 RN и кабельные соединения. Следуйте инструкции, данные на fig 1. для правильного подключения к электросети.